Coperta fata:

## Alarma fara fir cu modem telefonic RL 0503 F

# Manual de utilizare

_________________________________________________________

Cuprins :

Domeniu de folosire... …………………………….…  pg.1

Caracteristici generale …………………………..…… pg.1

Accesorii …...……………………………………….... pg.1

Instalare………………………………………………. pg.2

Instructiuni de utilizare……………………………….. pg.5

Instalare de noi senzor/accesorii……………………… pg.6

Date tehnice………………………………………….. pg.6

Schema de comunicare……………………………….. pg.8

_________________________________________________________

I. Domeniu de utilizare

Ideal pt.casa, birou, depozit etc., acolo unde e necesar un sistem antiefractie.

Sistemul porneste atunci cand un intrus patrunde neautorizat in acelasi timp 6 grupuri de numere de telefon vor fi automat transmise.

II. Caracteristici generale

Cititi manualul cu atentie, produsul RL 0503F este simplu de instalat si de folosit.

Alarma poate lucra cu max.38 senzori sau telecomenzi

Patreaza setarile facute de utilizator chiar si atunci cand comutam intrerupatorul pe oprit (OFF) sau cade reteaua.

III. Accesorii

- Unitatea Centrala

- 2 sirene fara fir cu lumina de semnalizare: una pt.interior si cealalta pt.exterior

- 1 senzor infrarosu

- 2 senzori magnetici deja echipati cu cate 3xLR44 baterii alkaline

- 2 telecomenzi

- Un fir telefonic

- Un adaptor 220 Vca/9Vca-300mA

IV. Instalare

Traducere imagini Unitatea Centrala

Display screen = ecran

Indicator light = indicator luminos (LED)

Record = inregistrare

Emergence = urgenta

Code = cod

___________________________________________

ON/OFF = pornit/oprit

DC plug = mufa (jack) adaptor 9Vca

Telephone wire inlet = mufa fir telefonic

A.Unitatea centrala

1. Conectati firul telefonic din accesorii  la Unitatea Centrala si la aparatul telefonic.

2. Conectati adaptorul 220 Vca/9Vca la jackul din stanga lateral, DC-9V si apoi in priza de 220Vca.

3. Montati in partea din spate prin indepartarea capacului 4 baterii alkaline AAA de 1,5V.

Desi Unitatea Centrala e in principal alimentata din reteaua de 220Vca prin intermediul adaptorului 220 Vca/9Vca, prezenta celor 4 baterii e obligatorie pt.cazul in care din diverse motive se intrerupe curentul de la retea.

4. Montati Unitatea Centrala intr-un loc ascuns pt.a preveni distrugerea ei de catre intrus.

5. Cand intrerupatorul ON/OFF din stanga /lateral al Unitatii Centrale va fi adus in pozitia ON, indicatorul luminos de pe front, LED-ul se va aprinde si un sunet lung va anunta acest lucru.

B.Sirenele fara fir cu indicator luminos

1.Sirena de interior

Montati 3 baterii alkaline de 1,5V tip AA si pozitionati sirena  intr-un loc potrivit.

Imaginea 2-Led light = Indicator luminos

2. Sirena de exterior

Scoateti surubul din partea de jos si prin detasarea partii frontale aveti acces la suportul pt.baterii.

Puneti cele 4 baterii alkaline (neincluse)  de 1,5V tip AA.

Instalati sirena in casa intr-un loc potrivit.

C.Senzorul magnetic

Este de fapt o bara magnetica si senzorul propriuzis.

Bara magnetica se monteaza de obicei pe toc pt.ca e mai ingusta si senzorul pe usa.Aliniati bara magnetica de pe toc cu  senzorul si fiti atenti ca distanta dintre ele sa nu fie mai mare de 10 mm.

D.Senzorul in infrarosu

Montati 3 baterii alkaline de 1,5V tip AAA.

Instalati senzorul intr-un loc potrivit in casa.Fitit atenti ca acesta sa nu fie in raza directa a soarelui, sa nu fie vis-a-vis de fereastra, sa nu fie expus la surse de aer cald sau rece.Inaltimea recomandata pt.instalare este de 1-1,5m.

E.Setari alarma / Unitatea centrala

Setati pe ON comutatorul din lateral stanga(ON/OFF) al unitatii Centrale.

Instalati bateriile in toate accesoriile alarmei: sirene, senzor infrarosu si bineinteles in Unitatea centrala.Senzorii magnetici si telecomenzile au deja bateri incluse.

Nici o setare a Unitatii Centrale nu e posibila cand aceasta este armata.

E 1.Inregistrare

Unitatea Centrala e in functiune, comutatorul lateral fiind setat „ON”. Pe ecran e afisat

”No-SAVE”.

Apasati lung butonul REC (~3 secunde) si pe display (ecran) va aparea REC insotit de un sunet scurt. Inregistrati mesajul ce va fi transmis telefonic la numerele pe care urmeaza sa le memorati in sistem.Acest mesaj poate dura maxim 10 secunde si sfarsitul mesajului e marcat de 2 sunete scurte.( Exemplu mesaj: „Incercare de efractie la depozitul…….).

Inregistrarea poate fi auzita cand alarma e activata de unul din senzori.

E 2.Setarea numerelor de telefon in Unitatea centrala (Modem)

- Apasati tasta * (steluta) pt. memorarea primului nr. de telefon.

Va aparea cifra 1 in partea din dreapta/sus a ecranului.

- Formati din tastatura Unitatii Centrale nr. de telefon ce urmeaza sa fie memorat pt.a fi apelat in caz de efractie.

- Dupa formarea primului nr. de telefon, apasati tasta # pt.memorare si ecranul se va elibera pt. a proceda la memorarea celui de-al 2-lea nr. de telefon.

Se va proceda identic pt. a memora maximum 6 nr.de telefon care vor fi

apelate automat in caz de efractie.

E 3. Stergerea numerelor de telefon si a mesajului

Apasati tasta  *  si apoi  #  si un sunet scurt urmat de unul lung va vor anunta ca toate nr. de telefon din memorie si mesajul au fost sterse.

E 4.Blocarea si Deblocarea tastaturii

Apasati tasta LOCK pt.blocare si pe ecran apare „LOCK”

Apasati din nou scurt , tasta”LOCK” si tastatura se deblocheaza.

E 5.Instructiuni de utilizare

a) Utilizarea in regim de „Normal”

Apasati  pe telecomanda butonul „ON”.Cate un sunet scurt vor emite simultan atat cele 2       sirene cat si Unitatea Centrala care va afisa pe ecran „SAVE”.

Sistemul va fi armat peste 30 secunde si pe ecranul Unitatii Centrale va aparea „SAVE”. Modemul alarmei va forma automat numerele .de telefon memorate in Unitatea Centrala daca un intrus va declansa unul din senzorii alarmei si anume:

-senzorii magnetici montati pe usa/fereastra

Comutati senzorii magnetici pe pozitia „RF” daca doriti ca acestia sa nu emita ei insisi  sunet de alarma (creste consumul de curent si scurteaza viata bateriilor) sau pe pozitia „RF+Alarm” si atunci senzorul magnetic activat de intrus va emite un sunet strident si in acelasi timp va declansa si sirenele alarmei.

-senzorul in infrarosu

Sirenele vor suna aproximativ 25 secunde si vor emite semnale luminoase.

Pe ecran va apare pictograma „Clopotel” si numerele de la 1-6 reprezentand fiecare din cele 6 serii de nr.de telefon.

b) Utilizare in regim de „Urgenta”

Apasati butonul „ALARM” de pe telecomanda pt. a declansa alarma.

Numerele de telefon memorate se vor forma (transmite) automat unul cate unul concomitent cu declansarea sirenelor luminoase timp de 25 secunde.

Apasarea tastei „ALARM” de pe tastatura „Unitatii Centrale” va declansa formarea automata a nr. de telefon memorate, nu si a sirenelor, fara ca intrusul sa fie avertizat.Seria numerelor memorate se va transmite de cate 3 ori.

- Telefonul apelat de modem (Unitatea Centrala) raspunde

Ridicati receptorul/deschideti mobilul si apoi si celelalte nr. de telefon vor fi apelate dupa ce primul telefon apelat  primeste mesajul inregistrat.

Daca in timpul evenimentului va aflati in casa si considerati ca nu este nevoie sa fie trimise si celelate nr. de telefon, apasati pe Unitatea Centrala tasta #.

- Monitorizarea alarmei

Apasati tasta * pt. a monitoriza functionarea alarmei pt. cel mult 2 minute.Apasati tasta # pt. a opri formarea numerelor si monitorizarea.

- Dezarmarea sistemului

Apasati butonul OFF pe telecomanda pt. a dezarma intregul sistem.Un sunet scurt emis ne va confirma acest lucru.

- Inlocuirea bateriilor

Daca sirenele si senzorul in infrarosu au bateriile consumate vom fi anuntati sa le schimbam astfel:

-sirenele vor emite semnale luminoase la fiecare 5 secunde;

-becul (LED-UL), senzorului in infrarosu se va aprinde galben in loc de rosu

6.Instalarea de noi senzori/accesorii

Puneti baterii noilor senzori pe care doriti sa ii adaugati sistemului.

-Adaugarea unei sirene. Apasati butonul „CODE” al sirenei aflat in partea din spate sau in interior, lumina sirenei se va aprinde intermitent si va emite un sunet scurt.

Apasati apoi butonul  „CODE” al Unitatii Centrale. Pe ecranul acesteia va apare „LEARN” („invata”).

Dupa cateva secunde Unitatea Centrala va emite un sunet scurt care va confirma memorarea.

Dupa 20-40 secunde atat Unitatea Centrala cat si sirena vor emite separat (nu simultan) cate 2 sunete scurte care vor confirma integrarea in sistem a noii sirene.

-Adaugarea unui senzor magnetic

Apasati CODE pe Unitatea Centrala.

Comutati senzorul magnetic pe RF si apoi pe OFF.

-Adaugarea unui senzor in infrarosu

Apasati „CODE” pe Unitatea Centrala.

Puneti senzorul in infrarosu cu fata catre dv. pana cand LED-ul (becul) rosu se aprinde..

Cu un sunet scurt Unitatea Centrala va confirma memorarea.

-Adaugarea unei telecomenzi

Apasati butonul „CODE” al Unitatii Centrale si apoi orice buton de pe telecomanda.

Un sunet scurt va confirma memorarea.

Pe durata fiecarei operatii un sunet scurt din Unitatea Centrala si sirene  se va auzi, ceea ce inseamna ca noii cenzori/sirene sunt memorati, iar dupa alte 40 secunde doua sunete scurte la Unitatea centrala si sirene se vor auzi confirmand ca deja sistemul lucreaza cu accesoriile adaugate.

Coperta spate:

________________________________________________________

7.Date tehnice

Unitatea Centrala:

● Alimentare interna:  6Vcc de la 4 baterii alkaline de 1,5V AAA

● Alimentarea externa 9Vca de la adaptorul inclus 220Vca/9Vca, 300mA

● Curent consumat: mai mic de 12 mA

● Frecventa de lucru: 433.5MHZ-434 MHZ

1.Senzor infrarosu

● Tensiune alimentare 4,5 Vcc(4 x 1,5V-AAA)

● Curent in asteptare <0,1mA

●Curent in transmisie: <8mA

●Frecventa de transmisie 433.5MHZ-434 MHZ

●Distanta de transmisie ~50m (fara obstacole)

●Distanta inductiva (infrarosu): ~5 m

●Indicator baterie descarcata (tensiune scazuta):<3,1V

2.Senzor magnetic

● Tensiune alimentare DC 4.5Vcc (3x1,5V-AA)

● Curent in asteptare: < 0,01mA

●Curent in transmisie: <8mA

● Frecventa de transmisie 433.5MHZ-434 MHZ

● Distanta de transmisie ~50m (fara obstacole)

3.Telecomanda

● Tensiune alimentare  12Vcc (23Ax1)

● Curent in asteptare: 0

● Curent in transmisie: <8mA

● Frecventa de transmisie: 433.5MHZ-434 MHZ

● Distanta de transmisie: ~50m (fara obstacole)

4.Sirena fara fir cu lumina (sirena de interior)

●Tensiune de alimentare: 4.5Vcc (3x1,5V-AA)

● Curent in asteptare: <0,65mA

●Consum in functiune: <170mA

●Volum sonor: ~95 dB(la 0.5m)

●Frecventa de raspuns: 433.5 MHZ-434 MHZ

●Indicator de baterie descarcata ( tensiune scazuta): < 3.1V

5.Sirena fara fir cu lumina (sirena de exterior)

● Tensiune de alimentare: 6Vcc (4x1,5V-AA)

● Curent in asteptare: 0,65mA

●Consum in functiune: <200mA

●Volum sonor: ~105 dB(la 0.5m)

●Frecventa de raspuns: 433.5 MHZ-434 MHZ

●Indicator de baterie descarcata ( tensiune scazuta): <3.6V