## Alarma fara fir model RL 0505

## Domeniul de Utilizare

● Functioneaza ca o alarma antiefractie.

● Este ideala pt.case, birouri, depozite etc.

● Sistemul porneste atunci cand armat fiind, un intrus patrunde neautorizat, alarma emitand un sunet ascutit si semnale luminoase. Sunetul alarmei va continua 25 secunde.

Caracteristici generale

● Instalati sirena intr-un loc vizibil (nu usor accesibil!).Sirena va emite un sunet ascutit si lumina intermitenta cu rolul de a speria intrusul si de a fi auzit de proprietar.

● Daca senzorul magnetic este setat pe pozitia ”RF+Alarm”, va emite el insusi un sunet strident in acelasi timp cu sirena amplificand sunetul care  sperie intrusul si  sesiseaza proprietarul.

● Are o instalare si utilizare simpla fiind conceputa pt.punerea in functiune chiar de catre utilizator.

## Instalare

Sistemul poate avea doua stari distincte ARMAT („ON”) si DEZARMAT („OFF”)

1.Sistemul ARMAT

- Normal. Apasati butonul „ON” de pe telecomanda.Sirena va emite un sunet scurt si dupa 30 secunde sistemul se va arma.

Daca cineva deschide usa/ferestra activand senzorul magnetic sau prin prezenta umana se    activeaza  senzorul in infrarosu, sirena se va fi declansa in 2 secunde.

- Situatia de urgenta Apasati butonul „ALARM” de pe telecomanda si sistemul se va alarma.

2.Sistemul DEZARMAT

Apasati butonul „OFF” de pe telecomanda si sistemul se va dezarma cu un sunet scurt.Daca sirena este alarmata prin apasarea butonului”OFF”aceasta se va opri.

## Instalarea de noi senzori/accesorii

Puneti baterii noilor senzori pe care doriti sa-i adaugati sistemului de alarma.

Apasati butonul”Code-Identification” de pe spatele sirenei si un sunet scurt se va auzi.

a) Daca un senzor magnetic e adaugat, intai puneti impreuna bara si corpul senzorului apoi setati comutatorul senzorului pe RF.

Nota: Departati bara de corpul senzorului.

b)Daca un senzor in infrarosu e adaugat (mai intai se vor instala 3 baterii alkaline de 1,5V AAA) atunci va fi pus cu fata catre o persoana pana cand becul (LEDUL) se va aprinde culoarearosu.Atentie cand LED-ul se va aprinde galben bateriile sunt uzate, trebuiesc schimbate.

c)Daca o noua telecomanda e adaugata, apasati oricare din butoanele telecomenzii.

La adaugarea fiecaruia din cele 3 accesorii (a,b,c) sirena va emite imediat un sunet scurt si dupa 30 de secunde alte 2 sunete scurte care vor confirma adaugarea fiecarui accesoriu in parte.

Nota: Numai telecomenzile sunt livrate cu baterii de 12Vcc(23Ax1).Sirena va fi echipata de utilizator cu 3 baterii alkaline 1,5VAA si senzorul in infrarosu cu 3 baterii alkaline 1,5Vcc AAA

Nota:  Bara magnetica a senzorului magnetic se monteaza pe tocul usii pt.ca e mai ingusta la cel mult 10 mm de corpul senzorului.