De ce broascã recodabilã ?

1. Dacã aþi pierdut cheia;

2. Dacã vi s-a furat cheia;

3. Dacã aþi împrumutat,  obligat de împrejurãri, cheia

Nu numai în cazurile de mai sus, dar în orice moment, când existã dubiu asupra siguranþei

secretului codului de cheie, este posibilã schimbarea codului de cheie,  fãrã a fi nevoie

sã se schimbe broasca. Este suficient sã se urmeze instrucþiunile de mai jos, pentru a modifica codul broaºtei, dupã care broasca va putea fi deschisã numai cu noua cheie, cheia veche putand fi utililizatã numai in urma unei noi codificari sau pentru o alta broasca ce va fi codificata cu aceasta cheie.

IMPORTANT! Nu întreprindeþi nimic, decât dupã ce aþi citit cu atenþie instrucþiunile de mai jos!

Schimbarea codului se executã de cãtre persoane autorizate!

Dacã vreþi sã schimbaþi codul broaºtei, procedaþi astfel:

A. Avand posibilitatea de a alege intre doua kituri : cu 3 sau 5 chei, achiziþionaþi mai întâi un set nou de chei tip New Cambio Facile de la dealerii autorizaþi de CISA (S.C. Omega Rom Trade 94 Ltd)

În cutia sigilatã veþi gãsi :

- dispozitivul  de schimbare cod( cheie specialã de tip imbus)

- 3 / 5  buc. chei noi (chei cu cap plastic negru)

B. Codificarea broaºtei poate fi fãcutã atât din interiorul cât ºi din exteriorul uºii DESCHISE !.

ATENÞIE!  Nu forþaþi, nu bruscaþi bolþurile broaºtei pe timpul schimbãrii codului!

C.   SCHIMBAREA EFECTIVA A CODULUI

Pasul 1

- Cu uºa deschisã, utilizând cheia veche, deschideþi

la maxim broasca, astfel încât bolþurile sã fie complet

ieºite afarã.( Fig. 1)

Dacã spaþiul dintre uºã ºi podea este prea mic, iar bolþul

care închide broasca în paviment nu are loc pentru a

putea fi deschis total, uºa va trebui ridicatã aprox. 2cm

avându-se grijã ca ea sã nu iasã din balamale.

Pasul 2

- Deschideþi cutia cu cheile noi, cutie ce trebuie sã conþinã

un set de 3 chei noi (chei cu cap de plastic culoare neagrã)

precum ºi un dispozitiv de tip imbus  pentru schimbare de

cod( Fig. 2)

- Introduceþi imbusul pentru schimbare de cod în orificiul

situat sub bolþuri ºi împingeþi-l ferm spre broascã( Fig.2a).

- Þineþi imbusul presat în interior ºi în acelaºi timp

rotiþi-l în sens invers acelor de ceasornic pânã se aude un

declic ( Fig.2b). Retrageþi imbusul din orificiu.

Pasul 3

- Introduceþi o cheie nouã din pachetul sigilat(cheie cu cap

de plastic culoare neagrã) ºi descuiaþi broasca, pânã la

retragerea completã a bolþurilor ( Fig. 3).

- Încuiaþi ºi descuiaþi de câteva ori broasca pentru a verifica

funcþionarea corectã a acesteia. Din acest moment cheia

veche nu va mai deschide broasca.

Dacã funcþionarea cheii nu este corespunzãtoare, repetaþi

procedeul de codificare, descris la pasul 2 ºi 3.

Din acest moment broasca va fi deschisã numai de cheile

noi, cele vechi nemaifiind funcþionale.

NOTA ! In momentul achizitionarii unui nou set de chei, in

functie de broasca aflata pe usa dvs. mentionati tipul de

kit dorit: CAMBIO FACILE sau NEW CAMBIO FACILE !

(Cheile nu se potrivesc de la un tip de broasca la altul )