iar cablul transportor este continuu, aşa că ridicarea este dată de lungimea cablului folosit.Tirforul este creat pentru a fi folosit într-un mediu corespunzător rezistenţei climatice N22.

- PRINCIPII DE FUNCŢIONARE

Fiind manevrat manual, se obţine o forţă de tragere în maneta principală egală cu încărcătura, iar forţa acţionează alternativ asupra uneia dintre fălcile aflate în interiorul tirforului. Fiecare sistem de fălci are un mecanism de prindere, cleşte superior si cleşte inferior, iar fiecare cleşte dispune de un arc independent de pretensiune. Cu ajutorul mânerului din spate şi a manetei libere, blocurile de fălci prind cablul întins, ajutându-l să se deplaseze prin alunecare de la un bloc la altul, evitând astfel  uzura rapidă a cablului. Când se trage mânerul, prin acţiunea arcului de pretensionare, fălcile se află în contact cu cablul tensionat, forţa de tragere creşte suficient de mult astfel încât încărcătura se deplasează încontinuu. Pe principiile frecării şi uzurii, interacţiunea dintre fălci si cablu se face pe o arie destul de mare, astfel încât se obţine forţa de frecare necesară, corespunzătoare tragerii încărcături, sub sarcina nominală.

Este evident că mecanismul îşi va reduce capacitatea nominală, sau nu va funcţiona deloc dacă nu va fi întreţinut corespunzător sau nu se va folosi cablul potrivit.

- MOD DE FOLOSIRE

Introducerea cablului : Trageţi oricare dintre cele două mânere şi apoi împingeţi mânerul liber din spate, în direcţia înainte, astfel încât capătul să intre în pasul format în partea de sus a carcasei. În acest mod fălcile se deschid astfel încât cablul să poată fi introdus.

Ridicarea unei încărcături : Prin acţionarea primului mâner înainte şi înapoi, una din fălci va prinde cablul şi îl va transmite prin alunecare către celălalt grup de fălci. Cele două bolţuri de prindere situate între fălci vor ajuta la o circulaţie continuă a încărcăturii.

Coborârea unei încărcături : Prin acţionarea celui de-al doilea mâner înainte şi înapoi, una din fălci va prinde cablul şi îl va transmite prin alunecare către celălalt grup de fălci.

Oprirea manevrei în sarcină, la o anumită înălţime : Prin stoparea într-o poziţie oarecare a mânerului al doilea, ridicarea/coborârea sarcinii se poate opri înainte de terminarea cursei, moment în care, cablul cu încărcătura, va fi prins de ambele grupuri de fălci, pe durata staţionării.

Este interzis din motive de securitate să folosiţi alte tipuri de cabluri decât cele prescrise de producător. Tirforul este asigurat împotriva supraîncărcării prin verturile de siguranţă ale pârghiei. Când acestea se sparg sau se rup, fălcile stau închise şi încărcătura rămâne suspendată pe cablu. Pârghia de coborâre funcţionează normal. Setul de verturi de siguranţă este livrat cu tirforul în scobitura pârghiei de ridicare. Nu se recomandă din motive de securitate să folosiţi alte verturi de siguranţă decât cele livrate.

Pag. 2

- TESTARE

Producătorul face un test funcţional fiecărui mecanism după terminarea asamblării conform standardului şi dispoziţiilor tehnice ale producătorului. Testul de control si de utilizare este făcut de către beneficiar.

Testul operaţional se face înainte de punerea în funcţiune a tirforului sau în fiecare loc nou de manevrare, în modul următor :

- examinare vizuală ;

- test fără încărcătură ;

- ridicare şi coborâre treptată cu încărcătura cea mai grea pe care o aveţi la dispoziţie dar nu mai mare de capacitate nominală de ridicare ;

Testele de control nu se fac in timpul folosirii, ci dupa reparaţii sau înlocuirea unor părti (menţionate ca posibile de către producător), care pot influenţa capacitatea de ridicare şi siguranţa manevrării. În aceste cazuri se face un test cu o încărcătură care să depăşească cu 25% capacitatea nominală de ridicare.

- ÎNTREŢINERE

a) Utilizatorul este obligat să păstreze tirforul în stare tehnică bună, pentru siguranţa manevrării, funcţionare corespunzătoare şi întârzierea apariţiei uzurii; înainte de utilizare acesta trebuie verificat cu atenţie.

b) Capacitatea de ridicare a mecanismului trebuie să corespundă greutăţii încărcăturii; pentru o eventuală creştere a capacităţii tirforului, se poate folosi un scripete.

c) Axul fix de prindere nu trebuie să fie înlocuit cu nimic altceva, iar tirforul trebuie ancorat de un obiect fix, care să poată suporta greutatea încărcăturii.

d)  Cablul va fi folosit exclusiv pt. destinaţia sa şi nicidecum pt. ancorare sau alte activităţi . Deasemenea, încărcatura va fi tractată numai cu cârligul   ataşat cablului si nicidecum prin înfăşurarea cablului în jurul încărcăturii. Aceasta poate provoca accidente grave.

- Când unul din mânere lucrează, celălalt trebuie să fie liber. Utilizarea simultană a celor doua mânere, poate duce la defectarea mecanismului.

In funcţie de intensitatea folosirii, dar cel putin o dată pe an este necesar să faceţi o examinare a tirforului. Ungerea părtilor active (în mişcare), trebuie făcută la fiecare 10 ore de folosire, cu un lubrifiant corespunzător.

Pentru ungerea în timpul funcţionării, folosiţi ulei (vâscozitatea conform temperaturii ambiente) după asamblare sau reparaţii cu vaselină TG-3. În mediul agresiv sau mai mult praf , este necesar ca ungerile şi examinările să se facă mai des.

Dupa fiecare examinare se controlează starea fiecărei părţi componente, să nu prezinte fisuri, uzură excesivă, deformări sau alte stricăciuni. Este necesar să faceţi un test de funcţionare.

Pag. 3

- MANEVRE INTERZISE

  - Supraîncărcarea tirforului (cu excepţia testelor de încărcătură) ;

  - Ridicarea sau tragerea încărcăturilor care pot curge, sunt îngheţate sau lipicioase ;

  - Ridicarea încărcăturilor care sunt îngrămădite unele în altele sau pe care s-au pus diverse obiecte ;

  - Ridicarea sau coborârea persoanelor ori manevrarea încărcăturilor care îl pot pune în pericol pe operator ;

  - Lăsarea încărcăturii suspendată după ce a fost terminată ridicarea;

  - Orice manipulari sau asamblări sub sau deasupra încărcăturii, dacă încărcătura este în tirfor şi nu este asigurată în nici un fel. Operatorii trebuie sa menţină o oarecare distanţă faţă de încărcătura pentru a nu fi raniţi de căderi accidentale. Este interzis să ţineţi încărcătura cu mâna ;

  - Agăţarea tirforului de părţi de construcţie pentru care nu se cunoaşte capacitatea de susţinere (ţevi, grinzi, etc) sau alte construcţii labile.

  - Alte manevre interzise – vezi Normele Generale de Tehnica Securităţii Muncii ;

Părţi componente (vezi schiţa din Instrucţiuni în lb. engleză, pag. 7)

17. tijă de legătură.

18. bolţ de siguranţă

19. mânerul din faţă

20. ax de prindere

21. axul mânerului

22. arc

23. placă de prindere

24. tijă pt. placa de prindere

25. carcasă pt. arc

26. roată de susţinere

27. gheară de prindere inferioară

28. placă de prindere

29. gheară de prindere superioară

30. ax central

31. mâner prelungitor

- axul fix

- carcasa

- ax hexagonal

- arbore cotit

- tijă de legătură

- blocul de fălci (partea din faţă)

- blocul de fălci (partea din spate)

- orificiul de intrare cablu

- bulon

- mâner de deblocare

- mâner de deblocare

- mâner (partea din spate)

- tijă de legătură

- ax

- mâner de deblocare

- tijă

Pag. 4

INTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

TIRFOARE CU CABLU, Tip ZNL

Capacitate de ridicare 1t, 1,6t, 3,2t

| Tip Caracteristici | ZNL 1,0 | ZNL 1,6 | ZNL 3,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitate de ridicare (t) | 1,0 | 1,6 | 3,2 |
| Lungimea unei curse (mm) | > 52 | > 55 | > 28 |
| Diametrul cablului (mm) | Φ 8,4 | Φ11,5 | Φ16 |
| Lungimea cablului (m) | 10 ; 20 | 10 ; 20 | 10 ; 20 |
| Forţa de operare (N) | < 284 | < 412 | < 441 |
| Dimensiuni (L x l x h) | 428 x 64 x 235 | 545 x 97 x 286 | 660 x 116 x 350 |
| Greutate netă (kg) | 6 | 12 | 23 |

1.  DOMENIUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI

Tirforul tip ZNL, este folosit ca unealtă portabilă şi este proiectat astfel încat să poată lucra atât în poziţie verticală cât şi orizontală pentru diverse operaţii de ridicare, coborâre, tragere, reparaţii, asamblări, alte lucrări la care nu se pot folosi alte instalaţii sau dispozitive de ridicare cu acţionare electrică sau pneumatică. Acest mecanism este uşor de utilizat, are greutate mică, este sigur, fiabil, predispoziţie la uzură a cablului, scăzută. La ridicarea, tragerea încărcăturii într-o direcţie oarecare, tensionare, remorcare şi alte lucrări similare, forţa rezultată în cablu nu trebuie să depăşească capacitatea nominală de ridicare

Pag. 1